Сельский Совет Арефинского сельсовета

Вачского  муниципального  района

Нижегородской  области

# Р Е Ш Е Н И Е

От «15» октября 2013 г.								              №39

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории Арефинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Арефинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области,

сельский  Совет  решил:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Арефинского сельсовета Вачского муниципального района (Приложение №1).

2. Обнародовать настоящее решение на территории Арефинского сельсовета.

Глава местного самоуправления                                                               Н.В.Налетова

Приложение № 1

к решению сельского Совета

Арефинского сельсовета

от 15.10.2013 г. № 39

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Арефинского сельсовета Вачского

муниципального района Нижегородской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Арефинского сельсовета водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Арефинского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Общие положения.

Арефинский сельсовет расположен на востоке Вачского муниципального района Нижегородской области.

Общая площадь земель Арефинского сельсовета ориентировочно составляет 11092 га.

Существующая численность населения Арефинского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  3407 человек.

В состав Арефинского сельсовета входят девятнадцать населенных пунктов: село Арефино, являющееся административным центром сельсовета, село Белавино, село Епифаново, деревня Верхополье, деревня Озябликово, деревня Шерстино, деревня Платцово, деревня Сергеево, деревня Медоварцево, деревня Янино, село Польцо, деревня Сенюково, деревня Горы, деревня Еремеево, деревня Бабкино, деревня Вастрома, деревня Кулаково, деревня Турбенево, деревня Шишикино.

Арефинский сельсовет граничит с Новосельским сельсоветом Вачского муниципального района, с Сосновским районом, Павловским районом и Варежским сельсоветом Павловского района Нижегородской области.

Внешнее сообщение Арефинского сельсовета с районным центром   осуществляется автотранспортом по федеральной трассе Р-125 «Касимов-Нижний Новгород».

3.2. Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года  преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень теплая, так как дуют теплые ветра  прогретого за лето  . Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год.

.

3.3. Жилой фонд.

Жилой фонд Арефинского сельсовета представлен:

-   по данным с/а  многоквартирными жилыми домами, включающими в себя 40 (147) квартиры, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией,

- 1699 индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, в т.ч. 909 индивидуальными жилыми домами с постоянным проживанием.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Арефинского сельсовета приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ЖИЛОЙ ФОНД

Таблица 1 - Структура существующего жилого фонда, расположенного на территории района

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  |  | Многоквартирные |  |  |  | Общежитие |  |  | Дачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов |  | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов |  | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| с.Арефино | 273 | — | 11264.3 | 24 |  | 91 | 4784,5 |  |  |  |  | 8 | — | 360,00 |
| с.Белавино | 100 | — | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | — | 385,00 |
| д.Верхополье | 101 | — | 3640,00 | 3 |  | 16 | 562,2 |  |  |  |  | 8 | — | 280,00 |
| д Вастрома | 6 | — | 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | — | 467,00 |
| д Горы | 27 | — | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | — | 738,00 |
| д Кулаково | 28 | — | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | — | 735,00 |
| д Озябликово | 102 | — | 3113,7 | 5 |  | 23 | 620,3 |  |  |  |  | 35 | — | 1068,3 |
| д Платцово | 30 | — | 1052,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | — | 526,00 |
| д Шерстино | 25 | — | 792,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | — | 628,00 |
| д Шишикино | 3 | — | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | — | 225,00 |
| д Янино | 35 | — | 936,0 | 1 |  | 3 | 96,0 |  |  |  |  | 10 | — | 268,00 |
| д Медоварцево | 95 | — | 2894,0 | 5 |  | 10 | 420,4 |  |  |  |  | 40 | — | 1218,00 |
| с. Епифаново | 84 | — | 3080,00 | 2 |  | 4 | 295,8 |  |  |  |  | 41 | — | 1295,00 |
| с. Польцо | 147 | — | 4298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | — | 1929,00 |
| д Сергеево | 104 | — | 3051,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | — | 1349,00 |
| д Еремеево | 24 | — | 838,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | — | 660,00 |
| д Турбенево | 23 | — | 756,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | — | 644,00 |
| д Сенюково | 17 | — | 737,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | — | 463,00 |
| д Бабкино | - | — | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | — | 200,00 |
| ИТОГО | 1224 | — | 41607,7 | 40 |  | 147 | 6779,2 |  |  |  |  | 474 | — | 13438,3 |

3.4. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Арефинского сельсовета  сформирован в селе Арефино.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими Домами культуры, клубами, библиотеками,   которые расположены в с. Арефино, с.Епифаново,  с.Польцо, д.Медоварцево, с.Белавино, д.Сергеево.

В с. Арефино расположена поликлиника. В с.Белавино, д.Сергеево, д.Медоварцево, с.Епифаново  имеются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

В с. Арефино расположена школа,  детский сад, поликлиника.

Объекты жизнеобеспечения на территории сельсовета: 14 водонапорных башен, 2 котельных , 37800 п.м. водопроводных сетей.

Таблица 2.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов сельсовета,

по состоянию на 01.01.2013 г.

| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | Адрес учреждения |  | Хар-ка здания |  | Руководитель |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Д\Сад № 17 «Сказка» |  | - с. Арефино, ул. Первомайская, 15 |  | 2-этажное кирпичное здание |  | Заведующая – Шипова Т.Ф. 831-73-77-2-91 |  |
| 2 | Детский сад |  | д.Верхополье, ул.Центральная,24 |  |  |  | Заведующая Маркина Т.Г. 831-73-77-1-79 |  |
| 3 | Начальная школа – сад |  | с.Польцо, 249 |  |  |  | Заведующая Шляпина Т.В. 831-73-71-1-99 |  |
| 4 | Детский сад |  | д.Сергеево, 162 |  |  |  | Заведующая Соловьева Н.М. 831073-71-1-61 |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Адрес учреждения |  | Хар-ка здания |  | Руководитель |  |
| 1 | Арефинская средняя школа |  | с.Арефино, ул. Пестрякова, 51; |  | 2-этажное кирпичное здание |  | Директор – Груздева Н.Н. 831-73-77-1-68 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | д.Медоварцево, 143 |  |  |  | Директор Кочутова О.Н. 831-73-71-1-21 |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа «Арефино» |  | с.Арефино, ул.Пестрякова, д.53 |  | 2-этажное кирпичное здание |  | Директор В.В.Паранин 831-73-6-49-19 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Адрес учреждения |  | Хар-ка здания |  | Руководитель |  |
| 1 | Арефинская участковая больница |  | с. Арефино, ул. Больничная, 21 |  | 2-этажное кирпичное здание |  | Зав. отделением – Мямлин Ю.В. 831-73-77-1-35 |  |
| 2 | Аптека |  | с. Арефино, ул. Больничная, 20 |  | 3-этажное кирпичное здание |  |  |  |
| 3 | ФАП |  | с.Белавино, ул. Широкая, 103 |  |  |  | Фельдшер Масленникова И.А. 9877524090 |  |
| 4 | ФАП |  | д.Медоварцево, 60 |  |  |  | Фельдшер Носова Н.Н. 831-73-71-1-45 |  |
| 5 | ФАП |  | с.Епифаново, 130 |  | 1-этажное деревянное здание |  | Фельдшер Казакова А.С. 9527816762 |  |
| 6 | ФАП |  | д.Сергеево, 165 |  |  |  | Фельдшер Миронова Н.Н. 9082329691 |  |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дом культуры с.Арефино | с. Арефино, ул. Первомайская, 60 | 2-этажное кирпичное здание |  |  | Заведующая Красавина Н.Н. 8-831-73-77-1-16 |  |
| 2 |  | Дом досуга с.Белавино | с.Белавино, ул.Широкая, 104 |  |  |  | Зав.сектором Ломакина Т.А 9601662937 |  |
| 3 |  | Дом культуры д.Медоварцево | д.Медоварцево, 147 | 1-этажное кирпичное здание |  |  | Заведующая Тихонова Т.Н. 831-73-71-1-73 |  |
| 4 |  | Дом культуры- с.Епифаново | с.Епифаново, 133 | 1-этажное деревянное здание |  |  | Заведующая Казакова Е.И. 9200214936 |  |
| 5 |  | Дом досуга д.Сергеево | д.Сергеево, 166а | 1-этажное деревянное здание |  |  | Заведующая сектором Погодина В.И. |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Библиотека с.Арефино | с.Арефино, ул.Первомайская, 7 |  |  | 2-этажное кирпичное здание | Заведующая Вишнякова А.Н. 9026854948 |  |
| 2 |  | Библиотека с.Белавино | с.Белавино, ул.Широкая, 103 |  |  |  | библиотекарь Самойлова Н.С. |  |
| 3 |  | Библиотека д.Медоварцево | д.Медоварцево, 147 |  |  |  | Библиотекарь Блатова Н.В. 831-73-71-1-73 |  |
| 4 |  | Библиотека с.Епифаново | с.Епифаново, 133 |  |  | 1-этажное деревянное здание | Библиотекарь Федулова Н.Н. |  |
| 5 |  | Библиотека с.Польцо | с.Польцо, 273 |  |  |  | Библиотекарь Сокерина З.В. 9506191257 |  |

- Магазины, мини-маркеты торговли

| № п/п | Наименование | Адрес предприятия | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазин «Золушка» Арефинское ПО | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.10 | Харитонова И.С. |
| 2 | Магазин «Теремок» Арефинское ПО | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.10 | Агапова Н.М. |
| 3 | Магазин «Ладья» Арефинское ПО | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.11 | Фадеева Т.К. |
| 4 | Магазин «Слобода» Арефинское ПО | д.Озябликово, ул.Центральная, д.53А | Волкова Н.М. |
| 5 | Магазин №3 Арефинское ПО | д.Верхополье, ул.Зеленая, д.1 | Самойлова И.М. |
| 6 | Магазин №4 Арефинское ПО | с.Белавино | Каракина Г.В. |
| 7 | Магазин №9 Арефинское ПО | д.Медоварцево | Козлова В.Н. |
| 8 | Магазин №12 Арефинское ПО | с.Епифаново | Куликова В.Л. |
| 9 | Магазин №13 Арефинское ПО | д.Сергеево | Козырева Т.С. |
| 10 | Магазин №14 Арефинское ПО | д.Шерстино | Франтова С.И. |
| 11 | Магазин №16 Арефинское ПО | с.Польцо | Кузина Р.Н. |
| 12 | ИП «Красавина С.В.» | с.Арефино, ул.Кооперативная | Красавина С.В. |
| 13 | ИП «Апарина Л.Н.» | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.13 | Апарина Л.Н. |
| 14 | ИП «Малкин В.М.» | с.Арефино, ул.Кооперативная | Малкин В.М. |
| 15 | ИП «Жолнина М.А.» | с.Арефино, ул.Первомайская | Жолнина М.А. |
| 16 | ИП «Воробьев» | д.Сергеево | Воробьев |
| 17 | ИП «Данилова Т.Е.» | с.Епифаново | Данилова Т.Е. |

- Организации и учреждения связи

| № |  | Наименование |  | Адрес отделения |  | Хар-ка здания |  | Руководитель отделения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Почтовое отделение – с.Арефино, ул.Пестрякова – 61 |  | с.Арефино, ул.Пестрякова , д. 61 |  | помещение в 3-х этажном кирпичном жилом доме |  | Заведующая – Буланова Л.А. 831-73-77-1-36 |  |
| Банки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Адрес учреждения |  | Хар-ка здания |  | Оператор |
| 1 | Отделение Сбербанка России Арефино |  |  |  | с.Арефино, ул.Пестрякова, 61 |  | Помещение в 3-х этажном кирпичном жилом доме |  | Заведующая Колпашникова В.А. 831-73-77-2-66 |

Учреждения  жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Хар-ка здания | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО»Комсервис» | с. Арефино, ул.Школьная, д.1 | 2-х этажное кирпичное здание | Сентябрев Александр Сергеевич |

Предприятия

| № | Наименование | Адрес | Хар-ка здания | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «СМИ» | с.Арефино, ул.Первомайская, д.58 | 3-х этажное кирпичное здание | Ком.директор А.А.Батраков |
| 2 | ЗАО «СМИ» | с.Арефино, ул.Первомайская, д.58 | 3-х этажное кирпичное здание | Директор Б.Д.Костяков |
| 3 | ОП Арефино ООО «Адонис-Центр» | с.Арефино, ул.Кооперативная | 2-х этажное кирпичное здание | Директор А.В.Ильин |
| 4 | ЗАО «Арефино» | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.3 | 2-х этажное кирпичное здание | Ген. Директор Н.Н.Фадеев |
| 5 | Арефинское ПО | с.Арефино, ул.Кооперативная, д.11 | 1-х этажное кирпичное здание | Зав. В.Н.Одинцова |
| 6 | ООО «Эгида» | д.Сергеево, д.166 |  | Ген.директор О.Н.Рыжкова |
| 7 | ООО «Артель» |  |  | Директор Т.М.Комшилова |
| 8 | ООО «Агроимпекс-Ока» |  |  | Директор С.М.Пичужкин |
| 9 | ООО «Кедр-М» |  |  | Директор С.М.Пичужкин |
| 10 | ООО «Медоварцево-НН» | д.Медоварцево |  |  |

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Арефинского сельсовета.

Инженерное обеспечение Арефинского сельсовета включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

  - Телефонизацию.

| Населенные пункты, имеющие центральное водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | Село Арефино, деревня Платцово: НС Платцово, (водозабор в 150 метрах в южном направлении от д.Платцово), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 16 м3/час - лимит водопотребления не установлен Деревня Озябликово: НС Озябликово, (водозабор в 300 метрах в северо-западном направлении от д.Озябликово), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 10 м3/час - лимит водопотребления не установлен Деревня Верхополье: НС Верхополье, (водозабор в 100 метрах в юго-восточном направлении от д.Верхополье), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 10 м3/час - лимит водопотребления не установлен Село Польцо: НС Польцо, ( водозабор в 100 метрах в юго-западном направлении от с.Польцо), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 10 м3/час - лимит водопотребления не установлен Село Епифаново: НС Епифаново, (водозабор в 1000 метрах в северо-западном направлении от с.Епифаново), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 10 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Медоварцево: НС Медоварцево, (водозабор в 200 метрах от д.Медоварцево), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 10 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Сергеево: НС Сергеево, (водозабор в 400 метрах в северо-западном направлении от д.Сергеево), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Турбенево: НС Турбенево, (водозабор в 300 метрах в северо-западном направлении от д.Турбенево), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Еремеево: НС Еремеево, (водозабор в 100 метрах в северо-западном направлении от д.Еремеево), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Янино: НС Янино, (водозабор в 100 метрах в юго-западном направлении от д.Янино), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Шерстино: НС Шерстино, (водозабор в 300 метрах в юго-западном направлении от д.Шерстино), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Деревня Кулаково: НС Кулаково, (водозабор в 300 метрах в северо-западном направлении от деревни Кулаково), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 4 м3/час - лимит водопотребления не установлен. Село Белавино: НС Белавино, (водозабор в 200 метрах в северо-восточном направлении от села Белавино), тип подземный (родники). - без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню. - общий дебит 6 м3/час - лимит водопотребления не установлен. |  |
| Населенные пункты, не имеющие центральное водоснабжение |  |  |
|  | 1) д.Вастрома. - 1 общественный колодец на территории деревни 2) д.Горы - 1 общественный колодец на территории деревни 3) д.Сенюково - 1 общественный колодец на территории деревни |  |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | 37,8 |  |

На территории Арефинского сельсовета холодное водоснабжение    осуществляет ООО «КомСервис-В».   Юридический адрес: 606142, Нижегородская область, Вачский район, с.Арефино, ул.Молодежная, д.6, кв.2;  телефон/факс 8-(83173)- 6-12-10.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Данные сети находятся в муниципальной собственности Вачского муниципального района и переданы по договорам аренды на обслуживание   ООО «Ком-Сервис».

В связи с тем, что сетям водоснабжения в большинстве населенных пунктов Арефинского сельсовета исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данных сетей и объектов. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей, ни у эксплуатирующей организации не имеется (в тарифе на водоснабжение не заложены данные расходы ), проводится текущий ремонт для поддержания их в работоспособном состоянии. Для гарантированного водоснабжения с.Арефино, Арефинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110  мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предполагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселений не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Арефинского сельсовета.

4 Водоотведение

4.1. Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в с.Арефино. Данные сети по настоящее время не оформлены в собственность. Обслуживание канализационных сетей на территории Арефинского сельсовета осуществляет ООО «КомСервис-В».

Так как на территории Арефинского сельсовета с.Арефино  является крупнейшим  населенным  пунктом  и в других населенных пунктах отсутствует многоэтажная застройка, строительство централизованной системы водоотведения нецелесообразно. Но в то же время отсутствие очистных сооружений является актуальной проблемой, которую планируется решить в ближайшее время. Также целесообразно расширение радиуса водоотведения имеющейся системы канализации в с.Арефино.

В связи с тем, что сетям водоотведения с.Арефино исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В остальных населенных пунктах администрации Арефинского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Таблица № 8

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод

на территории Арефинского сельсовета

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Население (тарифы указываются с учётом НДС), руб. за 1 куб. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КомСервис-В» ( решение РСТ Нижегородской области от 09.11.2012 г. № 58/28 | с 01.01.2013 до 30.06.2013 |  |  |
|  |  | Холодная вода | 36,93 |  |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 32,41 |  |
|  |  | с 01.07.2013 до 31.12.2013 |  |  |
|  |  | Холодная вода | 39,44 |  |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 34,61 |  |